# Rapport sur le contrôle technique japonais « Shaken »

Le Shaken (pour jidōsha kensa tōroku, inspection et enregistrement automobile) est le contrôle technique obligatoire au Japon pour les voitures particulières et véhicules motorisés de plus de 250 cm³.

Ce rapport détaille les coûts moyens du Shaken, ses exigences techniques, les pratiques d’entretien entre deux inspections et l’impact de ce système sur la qualité des véhicules d’occasion exportés, afin de fournir des informations fiables.

- Coût complet du Shaken et ventilation des frais

La facture totale d’un Shaken est relativement élevée comparée à un contrôle technique européen. En moyenne, une voiture de tourisme génère une dépense d’environ 100 000 à 200 000 ¥ (560 à 1 120 €) tous les deux ans pour son Shaken.

Ce coût se décompose en plusieurs postes obligatoires :

- Frais d’inspection technique (main d’œuvre et centre agréé) :

Si le propriétaire confie le véhicule à un garage ou concessionnaire, celui-ci facture généralement la préparation et la présentation au Shaken. Cela inclut une inspection préliminaire de conformité (souvent ~20 000 ¥ - 112€), un frais de vérification des normes de sécurité (~10 000 ¥ - 56€) et parfois un frais d’agence pour le service (~10 000 ¥).

En revanche, un propriétaire procédant lui-même (user shaken) ne paie pas ces coûts de service et ne s’acquitte que des frais réglementaires. Dans tous les cas, le passage sur le banc officiel engendre un frais de test du centre d’environ 2 000 ¥ - 11,2€ (via l’achat de timbres fiscaux).

- Taxes obligatoires :

Le Shaken s’accompagne du règlement de plusieurs taxes pour la période de validité à venir (deux ans pour une voiture particulière).

La principale est la taxe de poids du véhicule (jūryōzei), calculée selon la masse du véhicule et majorée pour les voitures anciennes.

Par exemple, pour une voiture standard de <1 t, la taxe poids est 16 400 ¥ - 92€ pour 2 ans ; si le poids est entre 1 et 1,5 t : 24 600 ¥ - 138€; >1,5 t : 32 800 ¥ - 184€. Au-delà de 13 ans d’âge, ces montants augmentent d’environ 39% (et encore +10% après 18 ans)

Par ex : une voiture de 1 à 1,5t paiera ~34 200 ¥ - 191€ si elle a plus de 13 ans.

Les frais administratifs incluent aussi un petit timbre fiscal (environ 1 200 ¥) sur les documents officiels. Par ailleurs, le propriétaire doit être à jour de la taxe automobile annuelle (jidōsha-zei) basée sur la cylindrée (ex : ~39 500 ¥ - 221€ pour 1,5–2,0 L) qui n’est pas payée pendant le Shaken mais dont le certificat de paiement est exigé lors du contrôle.

- Assurance obligatoire Jibaiseki (Jibaiseki hoken) :

Il s’agit de l’assurance responsabilité civile automobile que le propriétaire doit renouveler lors du Shaken pour couvrir les deux années à venir. Son coût est fixé nationalement et a récemment baissé grâce à la diminution des accidents. Pour une voiture particulière, la prime sur 24 mois est d’environ 17 650 ¥ - 99€  (tarif 2023).

Les kei cars (véhicules légers à plaque jaune) bénéficient d’un tarif presque équivalent (≈17 540 ¥) légèrement inférieur du fait de leur gabarit. Ce certificat d’assurance (nouveau et ancien) doit être présenté lors du contrôle.

- Entretien et réparations préalables :

Avant la présentation au Shaken, il est fréquent de réaliser des réparations ou remplacements des pièces d’usure afin d’assurer la conformité. Le Shaken lui-même n’inclut pas la maintenance du véhicule, il ne fait que la contrôler. Cependant, dans la pratique du “maintenance Shaken”, les garages profitent souvent de l’échéance pour effectuer l’entretien courant en même temps. Les postes fréquents incluent le changement de pneus si leur sculpture est trop faible (la profondeur minimale légale est contrôlée), le remplacement des plaquettes ou disques de frein usés, la réparation d’éventuelles fuites d’amortisseurs, d’échappement ou de rotules de suspension, et le réglage des phares. En moyenne, les propriétaires japonais dépensent plusieurs dizaines de milliers de yens en pièces de rechange avant le contrôle – par exemple l’échappement doit être en bon état et silencieux, un silencieux percé serait remplacé d’office. De même, des pneus usés ou non conformes (dimensions non homologuées, sculpture insuffisante) seront changés pour passer le test, tout comme des ampoules défectueuses ou une batterie faible. Le coût de ces remises en état dépend de l’état du véhicule mais contribue souvent à porter la facture totale aux alentours de 100 000 ¥ ou plus. Un utilisateur sur un forum cite par exemple 110 000 ¥ pour son Shaken via concessionnaire, incluant la taxe de poids et quelques pièces d’usure remplacées. À noter que plus un véhicule vieillit, plus les travaux pour le maintenir aux normes peuvent être coûteux, ce qui incite de nombreux Japonais à changer de voiture avant que les frais de Shaken ne grimpent trop.

Résumé des coûts typiques du Shaken (voiture particulière standard) :

| Poste de dépense | Montant indicatif (¥) |
| --- | --- |
| Inspection au centre (test) | ~2 000 ¥ - 11,20€ |
| Timbres administratifs | ~1 200 ¥ - 6,70€ |
| Taxe de poids (2 ans) | 16 400 ¥ - 92€ (voiture ~1 t) jusqu’à 32 800 ¥ - 184€ (>1,5 t) (+39% si >13 ans) |
| Assurance Jibaiseki (2 ans) | ~17 650 ¥ - 99€ (voiture particulière moyenne) |
| Frais de service garage (optionnel) | ~40 000 ¥ - 224€ (préparation + présentation par un tiers) |
| Entretien / pièces avant inspection | Variable (~20 000–50 000 ¥ 112€ à 280€ en moyenne, selon l’état) |

Tableau 1 : Ventilation estimative des coûts d’un Shaken biennal pour une berline moyenne.

- Exigences techniques et points vérifiés au Shaken

Le contrôle Shaken comporte plus de 60 points de vérification visant à s’assurer que le véhicule est conforme aux normes de sécurité routière et environnementale japonaises. Il est à la fois plus strict et plus exhaustif que le contrôle technique français, avec des seuils de conformité exigeants et une attention particulière aux modifications du véhicule. Les principaux volets techniques inspectés sont :

- Carrosserie et dimensions extérieures :

Toute modification de carrosserie excessive ou non homologuée entraîne un refus.

Par exemple, aucun élément saillant ne doit dépasser du gabarit d’origine – un embout d’échappement ne peut pas ressortir au-delà de la carrosserie.

Les kits carrosserie ou élargisseurs d’ailes sont tolérés uniquement s’ils sont correctement ajustés et n’augmentent pas les dimensions hors tout au-delà des limites légales. Les ailerons ne doivent pas excéder la largeur de la voiture et doivent être fixés solidement sur le coffre. On vérifie également que les rétroviseurs, pare-chocs et panneaux ne présentent pas d’anomalies compromettant la sécurité.

- Équipements lumineux et visibilité : L’intégralité des feux doit être en état de fonctionnement (phares, feux de position, clignotants, feux de freinage, de recul, warnings, etc.) et conformes en couleur et intensité.

Un réglage précis des phares est contrôlé au banc : l’alignement en hauteur et la portée doivent respecter les valeurs standard sous peine de contre-visite. Les ampoules doivent être de type homologué (par ex., sur les kei cars depuis 2007 les phares doivent être blancs, le jaune n’étant plus autorisé). Les vitres avant conducteur et passager ne doivent pas être teintées (teinte d’origine très légère tolérée, mais aucun film foncé) afin de préserver la transparence. Des vitres en Lexan (polycarbonate) sont interdites sauf dérogation exceptionnelle. De même, les grands autocollants ou bandeaux sur le pare-brise ou la lunette arrière sont prohibés, car ils gênent la visibilité.

- Système de freinage et roues :

Le banc d’essai vérifie l’efficacité des freins sur chaque essieu et l’équilibre du freinage. La puissance de freinage mesurée doit atteindre les minima réglementaires. On contrôle visuellement l’absence de fuites de liquide et l’épaisseur des plaquettes. Les pneus sont inspectés pour s’assurer qu’ils ne sont pas lisses, craquelés ou endommagés. La loi japonaise impose une profondeur de sculpture suffisante (p. ex. les témoins d’usure ne doivent pas être atteints) et des dimensions conformes à la carte de conformité du véhicule – pas de montes exagérément larges qui dépasseraient des ailes. Le parallélisme et l’alignement des roues sont également examinés sur banc pour garantir une bonne stabilité directionnelle. Toute jante voilée ou déséquilibrage important serait un motif d’échec.

- Direction et suspension :

La direction ne doit présenter aucun jeu excessif. Le contrôle inclut un test du volant et de la géométrie (l’auto doit braquer correctement de part et d’autre sur un angle normalisé). La suspension est minutieusement vérifiée : aucune pièce ne doit être fissurée ou corrodée dangereusement (ressorts, amortisseurs, bras). Les silentblocs, rotules et articulations doivent être en bon état (pas de silentbloc cassé ou de fuite d’huile d’amortisseur). En outre, le véhicule doit respecter une hauteur minimale de caisse : typiquement 8 cm de garde au sol pour un empattement ~2 m, 9 cm si empattement ~2,5 m, etc., avec un calcul proportionnel pour les gabarits plus longs/courts. Ceci vise à éviter les voitures surbaissées dangereusement. Si une voiture est modifiée (ressorts courts), elle sera mesurée ; en deçà du seuil, c’est un refus.

- Compteur de vitesse :

Le Shaken inclut un test d’odomètre/vitesses sur rouleaux. Le contrôleur fait accélérer le véhicule sur un banc à 40 km/h (deux fois) et compare l’indication du compteur à la vitesse réelle. Une discordance significative (compteur trop optimiste ou non-fonctionnel) entraînera un échec. Ce point assure que le conducteur peut évaluer correctement sa vitesse.

- Moteur, pollution et bruit :

Un volet crucial concerne les émissions polluantes. Le contrôle antipollution mesure les gaz d’échappement, notamment le monoxyde de carbone (CO) et les hydrocarbures imbrûlés (HC). Le Japon impose des limites strictes : pour les voitures de moins de 10 ans, le CO ne doit pas dépasser 1% du volume et les HC pas plus de 300 ppm ; pour les véhicules plus anciens (>10 ans), jusqu’à 4,5% de CO et 1200 ppm de HC sont tolérés. (Ces valeurs proviennent des normes d’émission japonaises et encouragent le renouvellement du parc.) On vérifie aussi la présence et le bon fonctionnement du catalyseur et des sondes lambda, ainsi que d’éventuels dispositifs de récupération des vapeurs d’huile. Parallèlement, le niveau sonore de l’échappement est mesuré avec un sonomètre à 50 cm du tuyau, à un angle de 45°. Le bruit d’échappement maximal autorisé est d’environ 96 dB(A) pour les voitures de moins de 10 ans, et 103 dB pour les plus anciennes. Cela proscrit la plupart des pots non homologués trop bruyants. De plus, l’échappement ne doit pas présenter de trous ou fuites importantes. Toute modification du système antipollution (suppression du catalyseur, etc.) rendra le véhicule recalé d’office.

- Habitacle et sécurité intérieure :

Le contrôleur inspecte l’intérieur pour des éléments de sécurité de base. Les ceintures de sécurité doivent être présentes et en bon état de fonctionnement (verrouillage, enroulement). Le tableau de bord ne doit pas afficher de voyants d’alerte critique (ex : airbag ou ABS allumé en permanence, signe d’une panne). On vérifie que le klaxon fonctionne, ainsi que le désembuage, essuie-glaces, etc. Toute transformation intérieure extrême est découragée : par exemple, un arceau de sécurité est permis seulement s’il est capitonné correctement aux endroits où un occupant pourrait se cogner. Des sièges baquets non d’origine sont tolérés s’ils respectent des dimensions minimales (≥420 mm de largeur d’assise) et s’ils ne dépassent pas 450 mm de largeur totale. En revanche, des baquets en fibre de verre non homologués sont interdits. Tout trou ou déchirure dans un siège doit être réparé ou au moins couvert par du ruban pour ne pas laisser de partie saillante dangereuse. Globalement, l’habitacle ne doit pas présenter d’éléments risquant de blesser (bords tranchants, etc.) et les équipements de série liés à la sécurité doivent être opérationnels.

En cas d’échec sur l’un quelconque de ces points, le véhicule doit être réparé puis représenté à l’inspection. Il est courant que le centre de contrôle tolère une contre-visite le jour même après réparation mineure (par ex. ampoule remplacée sur place, réglage de phare). En revanche, des défaillances majeures (freins, corrosion) nécessitent une réparation en atelier puis une nouvelle présentation. Le Shaken est donc un examen très rigoureux, qui dissuade fortement les modifications non homologuées et garantit qu’un véhicule en circulation respecte des normes strictes de sécurité, de bruit et d’émissions.

## 3. Pratiques courantes d’entretien entre deux Shaken

Entre deux inspections Shaken (espacées de 2 ans, sauf pour les véhicules neufs qui bénéficient de 3 ans avant la première), les automobilistes japonais observent généralement un entretien régulier et sérieux de leur véhicule. Cette culture de la maintenance préventive est à la fois encouragée par la réglementation et ancrée dans les habitudes des usagers.

- Révisions périodiques obligatoires :

La loi japonaise impose formellement des inspections et entretiens périodiques en plus du Shaken lui-même. Concrètement, il est recommandé d’effectuer un contrôle annuel (12 mois) et même un petit contrôle à 6 mois, comme une sorte de « visite médicale » du véhicule.

Ces révisions, appelées tenken, incluent vidanges, vérification des freins, niveaux de fluides, etc., et doivent être consignées dans le carnet d’entretien du véhicule (Inspection and Maintenance Record Book). En pratique, bien qu’il n’y ait pas de sanction directe si un propriétaire omet ces maintenances, lors du Shaken on peut lui demander de présenter le carnet attestant qu’un entretien biennal a été réalisé. Le carnet (Maintenance Note) comporte les tampons et détails des travaux effectués et constitue une preuve du soin apporté au véhicule. La plupart des utilisateurs confient ces inspections périodiques à des professionnels agréés (garages certifiés ou concessions) plutôt que de tenter de les faire eux-mêmes, car les opérations peuvent être complexes (par ex. purge de freins, réglages moteur) et nécessitent du savoir-faire.

- Suivi en concession et pièces d’origine :

Il est très courant que les Japonais fassent entretenir leur voiture au réseau constructeur ou dans des ateliers spécialisés, même pour des opérations banales.

La fierté de propriété et la volonté de conserver le véhicule « comme neuf » incitent à respecter scrupuleusement le plan d’entretien du manufacturier. Par exemple, Toyota ou Honda préconisent souvent des intervalles plus rapprochés que les normes européennes. Un moteur japonais peut requérir une vidange d’huile tous les 5 000 miles (~8 000 km), là où un constructeur européen la recommande à 15 000 miles. De fait, de nombreux conducteurs japonais effectuent une vidange d’huile moteur au moins une fois par an, voire tous les 6 mois, assurant une excellente lubrification du moteur sur la durée. Les autres fluides (liquide de refroidissement, de frein, huile de transmission) sont également changés aux intervalles préconisés. Par ailleurs, il est d’usage d’utiliser des pièces de rechange d’origine ou de qualité équivalente lors des réparations. Les ateliers officiels tamponnent le carnet, garantissant ainsi un historique limpide. Ainsi, beaucoup de voitures d’occasion japonaises présentent un carnet d’entretien à jour avec tous les tampons attestant des contrôles annuels et biennaux, gage de sérieux pour l’acheteur.

- Soins généraux et usage précautionneux :

Au-delà des obligations formelles, la mentalité japonaise valorise un entretien quasi-maniaque. Les propriétaires veillent à garder leur véhicule propre et en bon état. Par exemple, lavages fréquents et polish préservent la peinture, et l’intérieur est souvent impeccable (beaucoup de Japonais s’abstiennent de manger ou fumer dans leur voiture). Les pièces d’usure comme les plaquettes de frein, essuie-glaces, filtres, etc., sont remplacées dès qu’elles montrent des signes de fatigue, pas uniquement au dernier moment pour le Shaken. De même, les pneus sont souvent changés bien avant d’être slicks – l’usage de pneus hiver en hiver puis été en été est courant selon les régions, ce qui fait que les trains de pneus s’usent lentement. Certaines concessions offrent des contrôles de courtoisie gratuits (par exemple avant un long voyage, ou à l’approche de l’hiver) pour fidéliser leur clientèle, ce qui contribue à déceler tôt d’éventuels problèmes. Enfin, les automobilistes japonais conduisent de manière généralement douce et respectueuse des limitations (vitesse souvent réduite en ville, embouteillages fréquents), ce qui limite l’usure mécanique (freins, moteur) entre deux Shaken.

- Réparations préventives : Plutôt que d’attendre la panne, les conducteurs nippons ont tendance à faire réparer le moindre bruit ou voyant suspect immédiatement. Un claquement dans la suspension, un léger jeu dans la direction ou un suintement d’huile – autant de soucis qu’ils feront corriger en atelier sans tarder. Cette approche préventive, combinée à la qualité de construction des véhicules japonais, fait qu’une voiture bénéficie souvent de nombreux remplacements anticipés de pièces (par exemple, changer la courroie de distribution ou la batterie avant qu’elles ne lâchent) . Beaucoup de véhicules roulent ainsi toujours « comme neufs » grâce à un entretien méticuleux entre les Shaken, et non pas seulement au moment de l’échéance biennale.

En résumé, la période entre deux Shaken est marquée au Japon par une maintenance continue et rigoureuse. La combinaison d’exigences légales (inspection annuelle recommandée) et de la culture locale de soin apporté aux objets garantit que les voitures restent en excellent état de fonctionnement à tout moment, pas uniquement pour « passer le contrôle ». Ce souci d’entretien permanent rejaillit directement sur la qualité des véhicules japonais d’occasion.

## 4. Impact du Shaken sur la qualité des véhicules d’occasion exportés

Le strict système du Shaken, combiné aux pratiques d’entretien au Japon, a un impact très positif sur la qualité globale des véhicules d’occasion exportés vers la France (ou d’autres pays). Les importateurs et acheteurs bénéficient généralement de voitures en meilleur état mécanique et esthétique, pour plusieurs raisons :

- Fiabilité et état mécanique supérieur : Les obligations du Shaken forcent les propriétaires à maintenir leur véhicule aux normes. Toute voiture présentant des problèmes majeurs (freins, châssis, pollution, etc.) ne peut rester sur la route sans réparation. Par conséquent, les véhicules japonais d’occasion ont presque toujours reçu les réparations nécessaires au fur et à mesure. De plus, face à la perspective de dépenses croissantes avec l’âge (taxes alourdies après 13 ans, pièces à remplacer), beaucoup de Japonais préfèrent revendre ou exporter leur auto avant que de gros frais n’arrivent. Il en résulte un flux de voitures d’occasion relativement peu kilométrées et en très bon état de fonctionnement sur le marché export. Les moteurs tournent rond, les liaisons au sol sont saines, et la plupart des éléments de sécurité ont été suivis ou changés si nécessaire. En outre, l’utilisation modérée de la voiture au Japon (voir plus bas) signifie moins d’usure : les organes mécaniques (moteur, boîte, turbo, etc.) ont souvent une longévité accrue par rapport à un véhicule occidental du même âge.

- Kilométrage souvent plus faible : Le Japon dispose d’un excellent réseau de transports en commun et d’un usage intensif des trains, métro, bus dans les grandes agglomérations. Il n’est pas rare que les Japonais n’utilisent leur voiture que le week-end ou pour de courts trajets urbains. Le kilométrage annuel moyen est donc plus bas qu’en Europe. De nombreux modèles de 5–7 ans d’âge n’affichent que 50 000 ou 60 000 km au compteur. Les voitures plus anciennes (>10 ans) dépassent rarement 100 000 km si elles ont appartenu à un particulier, beaucoup étant même en dessous de ce seuil. Cette faible sollicitation se conjugue à une maintenance régulière, si bien qu’un véhicule japonais d’occasion « vieillit » moins qu’ailleurs. Pour l’acheteur français, cela signifie des voitures plus fraîches en termes de moteur et de châssis – un atout non négligeable en fiabilité.

- État visuel et propreté : Le soin esthétique est un corollaire de la culture d’entretien japonaise. Les véhicules d’occasion destinés à l’export se présentent souvent avec une carrosserie très propre, sans rouille ni bosses majeures, et des intérieurs impeccables. Le climat du Japon y contribue également : les hivers sont modérés (peu de sel sur les routes sauf en montagne), et les infrastructures routières excellentes (chaussées lisses, sans nid-de-poule). Moins d’intempéries extrêmes et moins de sel signifient moins de corrosion du châssis et une peinture mieux conservée qu’en Europe du Nord, par exemple. En outre, beaucoup de propriétaires stationnent leur auto à l’abri (parking couvert) en ville, ce qui limite l’exposition aux UV et intempéries. À l’intérieur, les Japonais ayant en horreur la saleté dans l’habitacle, on retrouve souvent des sièges comme neufs, des plastiques non griffés, aucune trace de cigarette, etc… Cela donne aux voitures d’occasion importées du Japon un aspect « proche du neuf », appréciable pour les clients français.

- Respect des spécifications d’origine (peu de modifications) : Au Japon, les modifications tuning lourdes sont relativement rares sur les véhicules de monsieur-tout-le-monde, en dehors de cercles de passionnés. La réglementation Shaken dissuade fortement les transformations non homologuées (kits larges, échappements libres, suspensions extrêmes) sous peine de refus. De plus, culturellement, la plupart des propriétaires conservent leur voiture d’origine, préférant les pièces constructeurs et un look stock. Ainsi, les voitures exportées ne sont généralement pas « bricolées » n’importe comment : elles conservent leurs catalyseurs, leur filtre à air d’usine, pas de bidouillages électriques hasardeux… Ce respect de la configuration d’origine garantit une fiabilité intacte et facilite leur homologation en France. Il existe bien sûr des exceptions (import de véhicules de sport modifiés), mais dans l’ensemble un importateur peut s’attendre à recevoir des véhicules sans modifications abusives ni maltraitance mécanique.

- Rotation rapide du parc et entretien sous garantie : Les Japonais ont tendance à renouveler leur voiture fréquemment (tous les ~5 à 7 ans en moyenne). Plusieurs facteurs encouragent cela : attrait pour les dernières technologies, incitations fiscales pour les véhicules écologiques neufs, et volonté d’éviter les coûts croissants des Shaken sur les véhicules âgés. Beaucoup de véhicules d’occasion destinés à l’export ont donc été utilisés sur une période relativement courte et entretenus rigoureusement pendant leurs jeunes années (souvent entièrement chez le concessionnaire sous garantie). Lorsqu’ils arrivent sur le marché de l’export, ils affichent un historique limpide, un faible âge relatif et un niveau de performance proche de leur état d’origine.

En combinant tous ces éléments, la réputation des voitures d’occasion japonaises n’est pas usurpée. Elles offrent un standard de fiabilité et de propreté très élevé comparé à des véhicules d’autres provenances du même âge. Pour un importateur français, cela se traduit par des clients satisfaits recevant des voitures en excellent état, avec un risque réduit de vices cachés ou de frais immédiats. Le Shaken, en imposant discipline et entretien, est l’un des garants de cette qualité.

En conclusion, le contrôle technique japonais Shaken, bien qu’onéreux et strict, assure un niveau de maintenance remarquable des véhicules tout au long de leur vie. Ses exigences techniques (sécurité, pollution, bruit) et son coût incitent à un renouvellement régulier du parc ou à un entretien diligent pour ceux qui conservent leur auto. Pour les importateurs et acheteurs étrangers, c’est la promesse de voitures d’occasion fiables, souvent peu kilométrées, sans modifications hasardeuses et en excellent état mécanique comme esthétique. Les chiffres et faits présentés – issus de sources officielles (MLIT), de centres de contrôle et d’acteurs du secteur – confirment que la qualité des véhicules japonais d’occasion est directement corrélée à ces obligations réglementaires et aux pratiques vertueuses qu’elles ont ancrées chez les automobilistes japonais.

Sources : Ministère japonais MLIT, documents de la National Agency of Vehicle Inspection, tarifs d’assureurs japonais, guide OIST Okinawa, site Asahi Motors, blog Nobuoko Japan, données Wikipedia sur le Shaken, etc. (voir références détaillées ci-dessous).